Proyecto Integrador (I) – Localización de un robot móvil

1. Descripción del problema

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de estimación de estado (localización) de un robot móvil a partir de datos reales de sensores almacenados en un archivo rosbag. El robot considerado es un MiR100, y el problema consiste en estimar su trayectoria xyθa lo largo del tiempo utilizando información parcial y ruidosa procedente de distintos sensores.

En robótica móvil, la localización es un problema fundamental, ya que la navegación autónoma depende directamente de conocer la posición y orientación del robot en el entorno. Sin embargo, los sensores disponibles presentan ruido, errores acumulativos y limitaciones físicas, lo que hace necesaria la utilización de técnicas de fusión sensorial y estimación probabilística.

El proyecto aborda este problema implementando un Filtro de Kalman Extendido (EKF) para fusionar datos de odometría e IMU, y evaluando cuantitativamente la precisión de la trayectoria estimada frente a una referencia de verdad terreno disponible en el simulador.

2. Descripción de los datos del rosbag

El archivo mir_basics_20251210_114529.bag contiene la grabación temporal de múltiples topics de ROS. Para este proyecto se han utilizado principalmente los siguientes:

Topics empleados

- /odom
Proporciona la odometría estimada a partir de las ruedas del robot. Incluye:

  - posición xy

  - orientación (cuaternión)

  - velocidades lineal y angular

- /imu_data
Sensor inercial que proporciona:

  - orientación (cuaternión)

  - velocidad angular

  - aceleraciones

- /base_pose_ground_truth
Pose real del robot obtenida del simulador (Gazebo).
Se utiliza exclusivamente como referencia para evaluar el error del sistema.

- /odometry/filtered
Odometría filtrada proporcionada por el sistema del robot, usada como comparación de rendimiento.

- /amcl_pose (opcional)
Estimación de pose basada en AMCL, utilizada solo para comparación y análisis.

Estructuración de los datos

Los mensajes de ROS se transforman en DataFrames de pandas, donde cada fila representa un instante de tiempo y cada columna una variable física (posición, orientación, velocidad, etc.). Esta transformación permite aplicar algoritmos matemáticos y generar gráficas de forma eficiente.

3. Revisión bibliográfica y justificación técnica

Problema de la localización

La localización basada únicamente en odometría sufre deriva acumulativa, ya que pequeños errores en la estimación de velocidad y orientación se integran con el tiempo. Para mitigar este problema se emplean técnicas probabilísticas de estimación de estado.

Filtro de Kalman Extendido (EKF)

El EKF es una extensión del Filtro de Kalman clásico para sistemas no lineales, ampliamente utilizado en robótica móvil para la fusión de sensores.

Principales referencias:

- Thrun, Burgard, Fox – Probabilistic Robotics

- Welch & Bishop – An Introduction to the Kalman Filter

- ROS Navigation Stack documentation

El EKF permite:

- modelar la incertidumbre del estado mediante una matriz de covarianza

- propagar el error a través del modelo de movimiento

- corregir la estimación usando mediciones externas (IMU)

Se ha elegido el EKF por su:

- eficiencia computacional

- robustez

- amplia aceptación en sistemas reales

4. Arquitectura de la solución

Diagrama conceptual

Rosbag

│

├── /odom ────────┐

│                 │

├── /imu_data ──┐ │

│               ▼ ▼

│        Filtro de Kalman Extendido

│        (Predicción + Corrección)

│               │

└── GT (solo evaluación)

▼

Trayectoria estimada

Descripción de bloques

- Lectura del rosbag

- Extracción de mensajes y conversión a estructuras de datos (DataFrames).

- Modelo de movimiento
Modelo cinemático tipo unicycle que predice la evolución del estado a partir de velocidades lineal y angular.

- Predicción EKF
Se propaga el estado y su incertidumbre teniendo en cuenta el ruido del modelo.

- Corrección EKF (IMU)
Se corrige la orientación del robot utilizando la medida de yaw proporcionada por la IMU.

- Evaluación
Comparación con la verdad terreno para calcular métricas de error.

5. Resultados y gráficas

Trayectorias

Se han representado las siguientes trayectorias:

- Ground Truth

- Odometría cruda

- Odometría filtrada

- Trayectoria estimada mediante EKF

La trayectoria EKF sigue de forma estable el recorrido real del robot y reduce notablemente la deriva respecto a la odometría sin filtrar.

Evolución temporal

Se han generado gráficas de:

- posición x(t),y(t)

- orientación θ(t)

- error temporal frente a la verdad terreno

6. Métricas cuantitativas

Se ha utilizado como métrica principal el ATE RMSE (Absolute Trajectory Error – Root Mean Square Error).

| Método | RMSE Posición (m) | RMSE Yaw (°) |
| --- | --- | --- |
| Odometría cruda | 0.57 | 1.91 |
| EKF propuesto | 0.052 | 0.42 |
| Odometría filtrada | 0.022 | 0.30 |

7. Discusión y conclusiones

El Filtro de Kalman Extendido implementado reduce significativamente el error respecto a la odometría cruda, especialmente en orientación, gracias a la corrección con IMU. La mejora en yaw se traduce en una reducción notable de la deriva en posición.

La odometría filtrada presenta el mejor rendimiento global, lo cual es esperable al tratarse de un sistema interno optimizado que integra múltiples fuentes de información.

Limitaciones

- El EKF no incorpora medidas absolutas de posición basadas en mapa o láser.

- La estimación de posición sigue dependiendo de la integración de velocidades.

Posibles mejoras

- Incorporación de correcciones basadas en láser (/scan) y mapa.

- Implementación de AMCL o scan matching.

- Ajuste automático de parámetros de ruido.

- Extensión a filtros no lineales avanzados (UKF, Particle Filter).

8. Bibliografía

- Thrun, S., Burgard, W., Fox, D. Probabilistic Robotics. MIT Press.

- Welch, G., Bishop, G. An Introduction to the Kalman Filter.

- ROS Navigation Stack Documentation.

- Bar-Shalom, Y., Li, X. Estimation and Tracking: Principles, Techniques, and Software.

9. Resultados

Usando rosbag:

C:\Users\david\Downloads\material\mir_basics_20251210_114529.bag

Topics disponibles:

/amcl_pose

/base_pose_ground_truth

/clock

/cmd_vel

/imu_data

/joint_states

/map

/map_metadata

/mir/joint_states

/move_base_simple/goal

/odom

/odometry/filtered

/particlecloud

/scan

/tf

/tf_static

IMU resumen:

yaw válidos: 20191 de 20191

wz  válidos: 20191 de 20191

MÉTRICAS (vs GT):

ATE RMSE Odom pose (m):        0.5745753880663441

Yaw RMSE Odom pose (deg):      1.90609554447714

ATE RMSE Odom filtered (m):    0.02207319698309178

Yaw RMSE Odom filtered (deg):  0.302463145153561

ATE RMSE EKF (m):              0.051747030501915835

Yaw RMSE EKF (deg):            0.42489001640977464

Parámetros de 'error' del modelo (sigmas):

SIGMA_V: 0.1 m/s  | SIGMA_W: 0.2 rad/s  | SIGMA_YAW_MEAS: 0.15 rad

10.Codigo

from __future__ import annotations

import argparse

from pathlib import Path

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from rosbags.highlevel import AnyReader

# =========================

# CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

# =========================

DEFAULT_DIR = Path(r"C:\Users\david\Downloads\material")

DEFAULT_BAG = DEFAULT_DIR / "mir_basics_20251210_114529.bag"

# Parámetros EKF (puedes afinarlos)

SIGMA_V = 0.10         # m/s  (ruido del modelo de velocidad lineal)

SIGMA_W = 0.20         # rad/s (ruido del modelo de velocidad angular)

SIGMA_YAW_MEAS = 0.15  # rad  (ruido medida yaw IMU)

# Opción: usar AMCL como "medida" adicional (si te lo permiten)

USE_AMCL_UPDATE = False

SIGMA_POS_MEAS = 0.25  # m

# =========================

# UTILIDADES

# =========================

def wrap_to_pi(a: float) -> float:

"""Normaliza un ángulo a [-pi, pi]."""

return (a + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi

def quat_to_yaw(q) -> float:

"""Quaternion -> yaw (rotación Z)."""

siny = 2.0 * (q.w * q.z + q.x * q.y)

cosy = 1.0 - 2.0 * (q.y * q.y + q.z * q.z)

return float(np.arctan2(siny, cosy))

def interp(t_ref, t_src, y_src):

"""Interpolación lineal para alinear señales por tiempo."""

t_ref = np.asarray(t_ref, dtype=float)

t_src = np.asarray(t_src, dtype=float)

y_src = np.asarray(y_src, dtype=float)

if len(t_src) < 2:

return np.full_like(t_ref, np.nan, dtype=float)

return np.interp(t_ref, t_src, y_src)

# =========================

# LECTURA ROSBAG

# =========================

def list_topics(bag_path: Path):

with AnyReader([bag_path]) as reader:

return sorted(reader.topics.keys())

def read_pose_topic(bag_path: Path, topic: str) -> pd.DataFrame:

"""

Lee topics tipo pose:

msg.pose.pose.position.{x,y}

msg.pose.pose.orientation.{x,y,z,w}

Devuelve DataFrame: t, x, y, yaw

"""

t, x, y, yaw = [], [], [], []

with AnyReader([bag_path]) as reader:

conns = [c for c in reader.connections if c.topic == topic]

if not conns:

return pd.DataFrame(columns=["t", "x", "y", "yaw"])

for conn, ts, raw in reader.messages(connections=conns):

msg = reader.deserialize(raw, conn.msgtype)

try:

p = msg.pose.pose.position

q = msg.pose.pose.orientation

except Exception:

continue

t.append(ts * 1e-9)

x.append(float(p.x))

y.append(float(p.y))

yaw.append(quat_to_yaw(q))

df = pd.DataFrame({"t": t, "x": x, "y": y, "yaw": np.unwrap(np.array(yaw, dtype=float))})

return df.sort_values("t").reset_index(drop=True)

def read_twist_from_odom(bag_path: Path, topic: str = "/odom") -> pd.DataFrame:

"""

Lee velocidades estimadas (mejor que cmd_vel porque es "lo que pasó"):

msg.twist.twist.linear.x

msg.twist.twist.angular.z

Devuelve DataFrame: t, v, w

"""

t, v, w = [], [], []

with AnyReader([bag_path]) as reader:

conns = [c for c in reader.connections if c.topic == topic]

if not conns:

return pd.DataFrame(columns=["t", "v", "w"])

for conn, ts, raw in reader.messages(connections=conns):

msg = reader.deserialize(raw, conn.msgtype)

try:

v_lin = msg.twist.twist.linear.x

w_ang = msg.twist.twist.angular.z

except Exception:

continue

t.append(ts * 1e-9)

v.append(float(v_lin))

w.append(float(w_ang))

df = pd.DataFrame({"t": t, "v": v, "w": w})

return df.sort_values("t").reset_index(drop=True)

def read_imu_yaw_or_wz(bag_path: Path) -> pd.DataFrame:

"""

IMU:

- yaw_meas: si orientation quaternion es válido (no todo ceros)

- wz: angular_velocity.z

Devuelve DataFrame: t, yaw_meas, wz

"""

t, yaw_meas, wz = [], [], []

with AnyReader([bag_path]) as reader:

conns = [c for c in reader.connections if c.topic == "/imu_data"]

if not conns:

return pd.DataFrame(columns=["t", "yaw_meas", "wz"])

for conn, ts, raw in reader.messages(connections=conns):

msg = reader.deserialize(raw, conn.msgtype)

t.append(ts * 1e-9)

# wz

try:

wz.append(float(msg.angular_velocity.z))

except Exception:

wz.append(np.nan)

# yaw (si orientación válida)

try:

q = msg.orientation

if (q.x, q.y, q.z, q.w) != (0.0, 0.0, 0.0, 0.0):

yaw_meas.append(quat_to_yaw(q))

else:

yaw_meas.append(np.nan)

except Exception:

yaw_meas.append(np.nan)

df = pd.DataFrame({"t": t, "yaw_meas": yaw_meas, "wz": wz})

return df.sort_values("t").reset_index(drop=True)

# =========================

# EKF 2D: estado = [x, y, yaw]

# =========================

def ekf_localization(

vw: pd.DataFrame,

imu: pd.DataFrame,

x0: float, y0: float, yaw0: float,

sigma_v: float, sigma_w: float, sigma_yaw_meas: float,

amcl: pd.DataFrame | None = None,

sigma_pos_meas: float = 0.25,

use_amcl: bool = False,

) -> pd.DataFrame:

"""

Predicción: modelo unicycle con v,w

Corrección: yaw IMU si existe

Corrección opcional: AMCL (x,y,yaw)

"""

t = vw["t"].to_numpy(dtype=float)

v = vw["v"].to_numpy(dtype=float)

w = vw["w"].to_numpy(dtype=float)

# Alinear yaw IMU a tiempos de t

t_imu = imu["t"].to_numpy(dtype=float)

yaw_raw = imu["yaw_meas"].to_numpy(dtype=float)

has_yaw = np.isfinite(yaw_raw).sum() >= 2

if has_yaw:

mask = np.isfinite(yaw_raw)

yaw_meas = interp(t, t_imu[mask], np.unwrap(yaw_raw[mask]))

else:

yaw_meas = np.full_like(t, np.nan, dtype=float)

# Alinear AMCL (opcional)

if use_amcl and amcl is not None and len(amcl) >= 2:

t_amcl = amcl["t"].to_numpy(dtype=float)

x_amcl = amcl["x"].to_numpy(dtype=float)

y_amcl = amcl["y"].to_numpy(dtype=float)

yaw_amcl = np.unwrap(amcl["yaw"].to_numpy(dtype=float))

x_amcl_i = interp(t, t_amcl, x_amcl)

y_amcl_i = interp(t, t_amcl, y_amcl)

yaw_amcl_i = interp(t, t_amcl, yaw_amcl)

R_amcl = np.diag([sigma_pos_meas**2, sigma_pos_meas**2, (np.deg2rad(10))**2])

else:

x_amcl_i = y_amcl_i = yaw_amcl_i = None

R_amcl = None

# Estado e incertidumbre

xk = np.array([x0, y0, yaw0], dtype=float)

P = np.diag([1.0, 1.0, (np.deg2rad(30))**2])  # incertidumbre inicial

R_yaw = np.array([[sigma_yaw_meas**2]], dtype=float)

xs = np.zeros(len(t), dtype=float)

ys = np.zeros(len(t), dtype=float)

yaws = np.zeros(len(t), dtype=float)

xs[0], ys[0], yaws[0] = xk

for k in range(1, len(t)):

dt = float(t[k] - t[k - 1])

if dt <= 0.0:

dt = 0.0

if dt > 0.2:

dt = 0.2  # estabilidad

vk = float(v[k - 1])

wk = float(w[k - 1])

# -------- PREDICCIÓN --------

yaw_prev = float(xk[2])

x_pred = float(xk[0] + vk * np.cos(yaw_prev) * dt)

y_pred = float(xk[1] + vk * np.sin(yaw_prev) * dt)

yaw_pred = wrap_to_pi(yaw_prev + wk * dt)

xk = np.array([x_pred, y_pred, yaw_pred], dtype=float)

# Jacobiano F

F = np.array([

[1.0, 0.0, -vk * np.sin(yaw_prev) * dt],

[0.0, 1.0,  vk * np.cos(yaw_prev) * dt],

[0.0, 0.0, 1.0],

], dtype=float)

# Ruido de proceso Q

Q = np.diag([

(sigma_v * dt) ** 2,

(sigma_v * dt) ** 2,

(sigma_w * dt) ** 2,

])

P = F @ P @ F.T + Q

# -------- UPDATE yaw IMU --------

if np.isfinite(yaw_meas[k]):

z = np.array([wrap_to_pi(float(yaw_meas[k]))], dtype=float)

h = np.array([float(xk[2])], dtype=float)

H = np.array([[0.0, 0.0, 1.0]], dtype=float)

# INNOVACIÓN SIN WARNING:

innov = (z - h).item()   # <-- aquí está la corrección clave

y_innov = wrap_to_pi(float(innov))

S = H @ P @ H.T + R_yaw

K = P @ H.T @ np.linalg.inv(S)

xk = xk + (K.flatten() * y_innov)

xk[2] = wrap_to_pi(float(xk[2]))

P = (np.eye(3) - K @ H) @ P

# -------- UPDATE AMCL (opcional) --------

if use_amcl and x_amcl_i is not None:

if np.isfinite(x_amcl_i[k]) and np.isfinite(y_amcl_i[k]) and np.isfinite(yaw_amcl_i[k]):

z = np.array([float(x_amcl_i[k]), float(y_amcl_i[k]), wrap_to_pi(float(yaw_amcl_i[k]))], dtype=float)

h = np.array([float(xk[0]), float(xk[1]), float(xk[2])], dtype=float)

H = np.eye(3, dtype=float)

innov = z - h

innov[2] = wrap_to_pi(float(innov[2]))

S = H @ P @ H.T + R_amcl

K = P @ H.T @ np.linalg.inv(S)

xk = xk + K @ innov

xk[2] = wrap_to_pi(float(xk[2]))

P = (np.eye(3) - K @ H) @ P

xs[k], ys[k], yaws[k] = xk

return pd.DataFrame({"t": t, "x": xs, "y": ys, "yaw": np.unwrap(yaws)})

# =========================

# MÉTRICAS

# =========================

def ate_rmse(gt: pd.DataFrame, est: pd.DataFrame) -> float:

"""RMSE de posición (m) comparando con GT."""

t_gt = gt["t"].to_numpy(dtype=float)

x_est = interp(t_gt, est["t"].to_numpy(dtype=float), est["x"].to_numpy(dtype=float))

y_est = interp(t_gt, est["t"].to_numpy(dtype=float), est["y"].to_numpy(dtype=float))

e = np.sqrt((x_est - gt["x"].to_numpy(dtype=float))**2 + (y_est - gt["y"].to_numpy(dtype=float))**2)

return float(np.sqrt(np.nanmean(e**2)))

def yaw_rmse(gt: pd.DataFrame, est: pd.DataFrame) -> float:

"""RMSE de yaw (rad) comparando con GT."""

t_gt = gt["t"].to_numpy(dtype=float)

yaw_est = interp(t_gt, est["t"].to_numpy(dtype=float), est["yaw"].to_numpy(dtype=float))

yaw_gt = gt["yaw"].to_numpy(dtype=float)

err = np.array([wrap_to_pi(a - b) for a, b in zip(yaw_est, yaw_gt)], dtype=float)

return float(np.sqrt(np.nanmean(err**2)))

# =========================

# MAIN

# =========================

def run(bag_path: Path):

print("Usando rosbag:")

print(bag_path)

if not bag_path.exists():

raise FileNotFoundError(f"No existe el bag en: {bag_path}")

print("\nTopics disponibles:")

for tpc in list_topics(bag_path):

print(" ", tpc)

# Referencias

gt = read_pose_topic(bag_path, "/base_pose_ground_truth")

odom_pose = read_pose_topic(bag_path, "/odom")

odom_f_pose = read_pose_topic(bag_path, "/odometry/filtered")

amcl_pose = read_pose_topic(bag_path, "/amcl_pose")

# Entradas del modelo

vw = read_twist_from_odom(bag_path, "/odom")      # v,w "reales"

imu = read_imu_yaw_or_wz(bag_path)                # yaw (si existe) + wz

print("\nIMU resumen:")

print(" yaw válidos:", int(np.isfinite(imu['yaw_meas']).sum()), "de", len(imu))

print(" wz  válidos:", int(np.isfinite(imu['wz']).sum()), "de", len(imu))

# Estado inicial

if len(gt) > 0:

x0, y0, yaw0 = gt.loc[0, ["x", "y", "yaw"]]

elif len(odom_pose) > 0:

x0, y0, yaw0 = odom_pose.loc[0, ["x", "y", "yaw"]]

else:

x0 = y0 = yaw0 = 0.0

ekf_est = ekf_localization(

vw=vw, imu=imu,

x0=float(x0), y0=float(y0), yaw0=float(yaw0),

sigma_v=SIGMA_V, sigma_w=SIGMA_W, sigma_yaw_meas=SIGMA_YAW_MEAS,

amcl=amcl_pose, sigma_pos_meas=SIGMA_POS_MEAS, use_amcl=USE_AMCL_UPDATE

)

# Métricas

if len(gt) > 0:

print("\nMÉTRICAS (vs GT):")

if len(odom_pose) > 0:

print(" ATE RMSE Odom pose (m):       ", ate_rmse(gt, odom_pose))

print(" Yaw RMSE Odom pose (deg):     ", np.degrees(yaw_rmse(gt, odom_pose)))

if len(odom_f_pose) > 0:

print(" ATE RMSE Odom filtered (m):   ", ate_rmse(gt, odom_f_pose))

print(" Yaw RMSE Odom filtered (deg): ", np.degrees(yaw_rmse(gt, odom_f_pose)))

print(" ATE RMSE EKF (m):             ", ate_rmse(gt, ekf_est))

print(" Yaw RMSE EKF (deg):           ", np.degrees(yaw_rmse(gt, ekf_est)))

print("\nParámetros de 'error' del modelo (sigmas):")

print(" SIGMA_V:", SIGMA_V, "m/s  | SIGMA_W:", SIGMA_W, "rad/s  | SIGMA_YAW_MEAS:", SIGMA_YAW_MEAS, "rad")

else:

print("\nNo hay GT (/base_pose_ground_truth). No se puede calcular RMSE.")

# Plot

plt.figure()

if len(gt) > 0:

plt.plot(gt.x, gt.y, label="GT")

if len(odom_pose) > 0:

plt.plot(odom_pose.x, odom_pose.y, label="Odom pose")

if len(odom_f_pose) > 0:

plt.plot(odom_f_pose.x, odom_f_pose.y, label="Odom filtered pose")

if len(amcl_pose) > 0:

plt.plot(amcl_pose.x, amcl_pose.y, label="AMCL pose")

plt.plot(ekf_est.x, ekf_est.y, label=f"EKF (AMCL update={USE_AMCL_UPDATE})")

plt.axis("equal")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.title("Trayectorias (EKF mejorado, sin warnings)")

plt.show()

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--bag", type=str, default=str(DEFAULT_BAG), help="Ruta al rosbag (.bag)")

return p.parse_args()

if __name__ == "__main__":

args = parse_args()

run(Path(args.bag))